Etherchannel et haute disponibilité sur les switchs et les routeurs

B**

14/12/2024

Eloham Caron

Bts SIo 2 SISR

Table des matières

1.	Introduction	3

2.	HSRP	3

3.	Mise en œuvre d’HSRP	4

a)	Vérification des trunks sur les trois switches (DLS1, ALS1, ALS2) :	4

b)	Activer le trunk :	6

c)	DLS1 –– DLS2 :	7

d)	DLS1 –– ALS2 | DSL2 –– ALS1	8

4.	VTP (VLAN Trunking Protocol) :	9

e)	Pour changer le mode VTP sur les switches ALS1 et ALS2 et les mettre en mode client, suivez les étapes ci-dessous.	9

5.	a. Configurer les interfaces en mode trunk (manuellement pour chaque interface) :	10

6.	EtherChannel	10

f)	Vérification de l'EtherChannel	11

g)	DLS2 :	12

h)	ALS1 :	12

i)	ALS2 :	13

j)	Noter que nombre de Vlans est de 5, pourquoi ?	13

7.	Créer le domaine VTP sur le serveur DLS1 et configurer les VLANs	15

k)	a. Configurer le domaine VTP et la version 2	15

l)	Comment expliquez-vous les changements en ce qui concerne la Configuration révision et « Number of existing VLANs » ?	18

8.	Configurer les ports connectés aux différents hôtes en mode access (fa0/6 )	19

m)	Sur DLS1 (VLAN 30)	19

n)	Sur DLS2 (VLAN 40)	19

o)	Sur ALS1 (VLAN 10)	20

p)	Sur ALS2 (VLAN 20)	20

q)	Configuration des vlan :	20

r)	DSL1 :	20

s)	DSL2 :	21

t)	ALS1 :	21

u)	ALS2 :	21

v)	Configuration des différente interfaces :	21

w)	Faire un ping depuis l’hôte sur le Vlan 10 vers l’hôte sur le VLAN 40. Quel en est le résultat et pourquoi ?	22

9.	Exercice 2 : Travaux pratiques – Configuration du protocole HSRP sur des routeurs	28

x)	Configurez les PC hôtes.	29

y)	Configurez les paramètres de base pour chaque routeur.	29

z)	Configurez les paramètres de base pour chaque routeur.	30

aa)	Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.	31

bb)	Configuration de la redondance au premier saut avec HSRP	33

cc)	Démarrez une session ping sur PC-A et rompez la connexion entre le commutateur qui est connecté au routeur HSRP actif (R1).	39

dd)	Vérifiez les paramètres du protocole HSRP sur R1 et R3.	39

ee)	Modifiez les priorités HSRP.	41

ff)	présenter vos configurations	42

gg)	montrer que la répartition de charges est réalisée selon le mode Round Robin	42

10.	Exercice 3 : Packet Tracer – Dépannage du protocole HSRP	43

11.	Exercice 4 :Etherrchannel avancé	51

hh)	SW1 Configuration de Port-Channel 1 avec PAgP	51

ii)	Vérifions le trunking :	53

jj)	Vérifions le fonctionnement de l'EtherChannel :	54

12.	SD-WAN	63

13.	Conclusion :	68

14.	Source :	69

# Introduction

Dans un environnement réseau professionnel, la fiabilité et la disponibilité des services sont essentielles. La mise en place de mécanismes de haute disponibilité, comme l’EtherChannel sur les commutateurs et le protocole HSRP sur les routeurs, permet d’assurer une continuité de service en cas de défaillance d’un lien ou d’un équipement. En agrégeant plusieurs liens physiques en un seul canal logique, l’EtherChannel augmente à la fois la bande passante et la résilience du réseau, tandis que l’utilisation d’HSRP garantit une bascule rapide vers un routeur redondant sans interrompre le trafic. Cette approche intégrée renforce la robustesse de l’architecture, réduit les temps d’arrêt et maintient une qualité de service optimale pour les utilisateurs finaux.

# HSRP

Le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) est un protocole propriétaire développé par Cisco Systems destiné à assurer la haute disponibilité des passerelles par défaut dans un réseau. Il permet à plusieurs routeurs de travailler ensemble de manière redondante, de sorte qu'en cas de défaillance d'un routeur principal, un autre prend automatiquement le relais sans interruption de service pour les utilisateurs finaux.

Fonctionnement de HSRP

- Configuration d'un groupe HSRP : Plusieurs routeurs sont configurés pour appartenir au même groupe HSRP. Chaque groupe HSRP est identifié par un numéro unique.

- Élection des rôles :

  - Routeur Actif : C'est le routeur principal qui gère le trafic en tant que passerelle par défaut pour le réseau local.

  - Routeur de Standby : Ce routeur surveille l'état du routeur actif et est prêt à prendre le relais en cas de défaillance de ce dernier.

  - Routeurs de Candidats : Les autres routeurs du groupe restent en veille et peuvent devenir le routeur de standby si nécessaire.

- Adresse IP Virtuelle : HSRP utilise une adresse IP virtuelle et une adresse MAC virtuelle partagées entre les routeurs du groupe. Les dispositifs du réseau local utilisent cette adresse IP virtuelle comme passerelle par défaut.

Avantages de HSRP

- Haute Disponibilité : Assure que la passerelle par défaut reste disponible même en cas de défaillance d'un routeur.

- Simplicité de Configuration : Facile à configurer sur les équipements Cisco.

- Flexibilité : Permet la configuration de multiples groupes HSRP pour différentes sous-réseaux ou VLANs.

- Priorisation : Possibilité de définir des priorités pour influencer l'élection des rôles actifs et standby.

Comparaison avec d'autres Protocoles

- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) : Standard ouvert similaire à HSRP, utilisé pour la redondance des routeurs.

- GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) : Permet non seulement la redondance mais aussi le partage de charge entre plusieurs routeurs.

# Mise en œuvre d’HSRP

## Vérification des trunks sur les trois switches (DLS1, ALS1, ALS2) :

Analyse des interfaces trunk pour vérifier la cohérence de la configuration et l’état des VLANs.

DLS1 :

Les ports Fa0/9 et Fa0/10 sont en trunk, transportant le VLAN 1 (natif), en état "forwarding" pour le Spanning Tree.

ALS1 :

Les ports Fa0/11 et Fa0/12 sont configurés en trunk, mais aucun VLAN n’est en "forwarding" dans le Spanning Tree.

ALS2 :

Les ports Fa0/6 à Fa0/12 sont en trunk, mais Fa0/10 est bloqué dans le Spanning Tree pour éviter une boucle.

## Activer le trunk :

Le trunk permet de transporter plusieurs VLANs entre deux switches via une seule liaison physique. Dans le schéma, les liens pointillés entre DLS1 et ALS1, ainsi qu’entre DLS2 et ALS2, représentent des trunks, qui utilisent l'encapsulation 802.1Q pour identifier et séparer les VLANs sur une même connexion.

Pour activer le trunk sur le port FastEthernet0/8 de DLS1, on utilise les commandes suivantes

- switchport trunk encapsulation dot1q : Définit le protocole d'encapsulation VLAN.

- switchport mode trunk : Configure le port en mode trunk pour transporter plusieurs VLANs.

La configuration sur FastEthernet0/7 de DLS1 est similaire à celle de Fa0/8, avec les mêmes commandes :

- switchport trunk encapsulation dot1q

- switchport mode trunk Cela permet de créer un autre lien trunk entre les switches pour assurer la communication entre les VLANs.

## DLS1 –– DLS2 :

Les liens entre Fa0/11 de DLS1 et Fa0/10 de DLS2, ainsi que Fa0/12 de DLS1 et Fa0/12 de ALS1, doivent être configurés en mode trunk pour permettre la transmission des VLANs entre ces équipements.

Activation du Trunk sur DLS1 (Fa0/12)

- Sur Fa0/12 de DLS1, les commandes suivantes sont utilisées pour activer le trunk :

- switchport trunk encapsulation dot1q : Définit le protocole d'encapsulation.

- switchport mode trunk : Configure l'interface en mode trunk.

Activation du Trunk sur DLS1 (Fa0/11)

- Les mêmes étapes sont suivies pour le port Fa0/11 de DLS1 :

- switchport trunk encapsulation dot1q

- switchport mode trunk Cela permet d'établir une liaison trunk entre DLS1 et DLS2, garantissant la communication entre les VLANs.

## DLS1 –– ALS2 | DSL2 –– ALS1

Les ports concernés par les trunks sont Fa0/9 et Fa0/10 sur ALS1, qui se connectent respectivement à DLS1 et DLS2. Ces liens permettent de transporter les VLANs entre les switches.

Activation du Trunk sur ALS1 (Fa0/9)

- Pour configurer le port Fa0/9 sur ALS1 en mode trunk, les commandes suivantes sont utilisées :

- interface FastEthernet0/9 : Sélection du port.

- switchport mode trunk : Activation du mode trunk pour transporter les VLANs.

Activation du Trunk sur ALS1 (Fa0/10)

- La configuration pour le port Fa0/10 est similaire :

- interface FastEthernet0/10

- switchport mode trunk
Cela permet une communication VLAN entre ALS1, DLS1 et DLS2.

# VTP (VLAN Trunking Protocol) :

Le VTP est un protocole Cisco utilisé pour gérer la propagation des informations VLAN à travers un réseau. Il permet aux switches de diffuser, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des VLANs de manière centralisée.

Mode Serveur :

Le switch en mode serveur est responsable de la création, de la gestion et de la diffusion des informations VLAN sur le réseau. C'est le mode par défaut des switches Cisco. Les VLANs créés sur un switch serveur sont automatiquement propagés aux autres switches.

Mode Client :

Un switch en mode client reçoit et applique les informations VLAN provenant des serveurs. Il ne peut pas créer, modifier ou supprimer de VLANs ; il se contente de recevoir et de propager les informations des VLANs configurés sur le serveur.

Mode Transparent :

Un switch en mode transparent n'envoie pas de mises à jour VTP, mais il applique les informations VLAN reçues des serveurs. Cela permet d'ajouter des VLANs manuellement sans affecter la propagation des VLANs aux autres switches.

## Pour changer le mode VTP sur les switches ALS1 et ALS2 et les mettre en mode client, suivez les étapes ci-dessous.

- 1. Passer les switches ALS1 et ALS2 en mode client VTP :

- Connectez-vous à chaque switch via la console ou SSH.

- Entrez en mode de configuration globale (conf t).

- Changez le mode VTP pour client.

Commandes pour ALS1 et ALS2 :

- Sur ALS1 :

- Sur ALS2 :

# a. Configurer les interfaces en mode trunk (manuellement pour chaque interface) :

Utilisez les commandes suivantes pour chaque interface individuelle (7 et 8, 9 et 10, 11 et 12) avant de les agréger en EtherChannel.

Pour les interfaces GigabitEthernet 0/7 et 0/8 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/9 et 0/10 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/11 et 0/12 :

# EtherChannel

EtherChannel est une technologie de commutation qui permet de regrouper plusieurs liens physiques entre des périphériques réseau (comme des commutateurs ou des routeurs) pour créer une connexion logique unique. Ce regroupement de liens améliore la bande passante, la tolérance aux pannes et la redondance, tout en permettant de mieux répartir la charge entre les différents liens.

Le but est d’augmenter la vitesse et la tolérance aux pannes entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs. Elle permet de simplifier une topologie Spanning-Tree en diminuant le nombre de liens.

Un lien EtherChannel groupe de 2 à 8 liens actifs de 100 Mbit/s, 1 Gbit/s et 10 Gbit/s, plus éventuellement de 1 à 8 liens inactifs en réserve qui deviennent actifs quand des liens actifs sont coupés.

Avantages :

- Bande passante accrue : Regroupement des liens pour plus de capacité.

- Redondance : Continuité du trafic si un lien échoue.

- Répartition de la charge : Trafic réparti sur les liens du groupe.

- Gestion simplifiée : Le groupe est vu comme un seul lien logique.

Protocoles :

- PAgP (Cisco, négociation automatique)

- LACP (Standard IEEE, négociation automatique)

## Vérification de l'EtherChannel

La commande show etherchannel summary permet de vérifier l'état des agrégats de liens (EtherChannel) sur un switch Cisco. Elle affiche un résumé des interfaces EtherChannel configurées et leur état.

Aucun groupe EtherChannel actif. Aucun port ni protocole configuré.

Même constat : pas de groupe ni de port EtherChannel configuré.

Pas d'EtherChannel actif, aucune interface associée à un port-channel.

## DLS2 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/7 et 0/8 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/9 et 0/10 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/11 et 0/12 :

## ALS1 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/7 et 0/8 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/9 et 0/10 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/11 et 0/12 :

## ALS2 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/7 et 0/8 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/9 et 0/10 :

Configurer EtherChannel entre FastEthernet 0/11 et 0/12 :

Après avoir configuré l'EtherChannel, vous pouvez vérifier l'état des agrégations de lien.

Vérifiez les EtherChannels avec la commande suivante :

## Noter que nombre de Vlans est de 5, pourquoi ?

Le nombre de VLANs est de 5 afin de segmenter efficacement le réseau en fonction des besoins organisationnels et de sécurité. Chaque VLAN peut correspondre à un département ou un groupe d'utilisateurs spécifique, ce qui permet de contrôler le trafic réseau, d'optimiser la gestion du réseau et de renforcer la sécurité en isolant les communications entre les différents segments. En choisissant cinq VLANs, nous répondons aux critères d'organisation et de performance, tout en assurant une gestion simplifiée du réseau.

Créer le domaine VTP sur le serveur DLS1, de nom CISCO (on utilisera la version 2 du protocole VTP) et créer les VLANs 10 de nom Finance,20 de nom Engineering, 30 de nom Server 1, et 40 de nom Server2

Vérifier le statut des Vlans sur ALS2.

# Créer le domaine VTP sur le serveur DLS1 et configurer les VLANs

Sur DLS1, suivez ces étapes pour configurer le domaine VTP (nommé CISCO), utiliser la version 2 du protocole VTP, et créer les VLANs.

## a. Configurer le domaine VTP et la version 2

- Connectez-vous à DLS1 et passez en mode privilégiée

Ils se sont bien télécharger derrière :

ALS1

Vérifier les vlan

ALS2

DLS2

## Comment expliquez-vous les changements en ce qui concerne la Configuration révision et « Number of existing VLANs » ?

Les changements observés, notamment en ce qui concerne la configuration révision et le nombre de VLANs existants, s'expliquent par le fonctionnement du VTP. Chaque modification de la configuration des VLANs sur le serveur VTP (DLS1) entraîne une incrémentation du numéro de révision de la configuration. Les commutateurs du domaine VTP, comme ALS2, reçoivent ces annonces VTP et mettent à jour leur configuration si le numéro de révision est supérieur à celui qu'ils possèdent actuellement. Par conséquent, lorsque des VLANs sont créés ou modifiés sur DLS1, ces changements se propagent automatiquement aux autres commutateurs du domaine VTP. Ainsi, le nombre de VLANs existants sur ALS2 augmente pour refléter les VLANs définis sur DLS1. Ces modifications, telles que l'incrémentation du numéro de révision et l'augmentation du nombre de VLANs, sont des indications normales que la synchronisation VTP fonctionne correctement, assurant une gestion cohérente et centralisée des VLANs dans le réseau.

# Configurer les ports connectés aux différents hôtes en mode access (fa0/6 )

Tous les ports connectés aux différents hôtes sur le commutateur DLS1 ont été configurés en mode accès (Access Mode). Chaque port a été assigné au VLAN approprié, comme illustré pour le port FastEthernet0/6 configuré pour le VLAN 10.

## Sur DLS1 (VLAN 30)

## Sur DLS2 (VLAN 40)

## Sur ALS1 (VLAN 10)

## Sur ALS2 (VLAN 20)

## Configuration des vlan :

## DSL1 :

## DSL2 :

## ALS1 :

## ALS2 :

## Configuration des différente interfaces :

Pour vérifier la connectivité entre différents VLANs, il est nécessaire de tester la communication entre des périphériques appartenant à des VLANs distincts à l’aide des commandes ping ou traceroute. Si la connectivité attendue échoue, les causes possibles incluent :

- Une mauvaise configuration du routage inter-VLAN,

- Un problème de trunking,

- Des restrictions imposées par des ACL.

Un routage inter-VLAN correctement configuré et une configuration de trunking appropriée sont essentiels pour assurer la communication entre VLANs.

## Faire un ping depuis l’hôte sur le Vlan 10 vers l’hôte sur le VLAN 40. Quel en est le résultat et pourquoi ?

Actuellement, le ping entre les VLANs n’est pas possible car il n’y a pas de routeur pour assurer le routage inter-VLAN. Pour permettre la communication entre les VLANs sur les switches, il est nécessaire d'attribuer une adresse IP à chaque switch via le VLAN correspondant. Cela permet aux switches de jouer un rôle de passerelle pour le trafic entre les VLANs, facilitant ainsi le routage inter-VLAN sans besoin immédiat d’un routeur dédié.

DLS1

DLS2 :

ALS1 :

ALS2 :

Par défaut, le routage inter-VLAN n'est pas activé sur ces switches. Pour permettre le transfert de trafic entre les VLANs, il est nécessaire d’activer le routage en utilisant la commande suivante : ip routing. Cette commande permet au switch de gérer le routage entre les différents VLANs configurés. Une fois cette fonctionnalité activée et des adresses IP attribuées aux interfaces VLAN correspondantes, le switch pourra assurer la communication entre les VLANs sans nécessiter de routeur externe.

Évidemment, cela est impossible à réaliser sur ces switches, car ils fonctionnent au niveau 2 du modèle OSI. Les switches de niveau 2, notamment ceux de marque Cisco, ne prennent pas en charge le routage inter-VLAN. Pour assurer cette fonctionnalité, il est nécessaire d’utiliser un switch de niveau 3 ou un routeur dédié.

Pour configurer HSRP afin d’assurer une redondance de lien, suivez les directives suivantes :

Le switch DLS1 doit être configuré comme routeur actif pour les VLANs 1, 10 et 20 avec une priorité de 150 pour ces VLANs. Il sera le routeur inactif pour les VLANs 30 et 40 avec une priorité de 100. Inversement, le switch DLS2 doit être configuré comme routeur actif pour les VLANs 30 et 40 avec une priorité de 150, et comme routeur inactif pour les VLANs 1, 10 et 20 avec une priorité de 100.

En complément des adresses IP réelles attribuées à DLS1 et DLS2, configurez une adresse IP virtuelle pour chaque VLAN, comme suit :

- VLAN 1 : 172.16.1.1

- VLAN 10 : 172.16.10.1

- VLAN 20 : 172.16.20.1

- VLAN 30 : 172.16.30.1

- VLAN 40 : 172.16.40.1

Une fois cette configuration effectuée, vérifiez la configuration de HSRP en vous assurant que DLS1 est bien le routeur actif pour les VLANs 1, 10 et 20, et que DLS2 est le routeur actif pour les VLANs 30 et 40.

Ensuite, vérifiez le routage entre DLS1 et DLS2 pour assurer une communication fluide entre les VLANs. Pour tester cette connectivité, effectuez un ping depuis un hôte du VLAN 10 vers un hôte du VLAN 40.

Si le ping échoue, cela peut être dû à une mauvaise configuration du routage inter-VLAN, une absence de trunking ou des restrictions ACL. Vérifiez ces éléments pour résoudre le problème.

Configuration pour DLS1

|  | interface vlan 1 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 standby 1 ip 172.16.1.1 standby 1 priority 150 interface vlan 10 ip address 172.16.10.2 255.255.255.0 standby 10 ip 172.16.10.1 standby 10 priority 150 interface vlan 20 ip address 172.16.20.2 255.255.255.0 standby 20 ip 172.16.20.1 standby 20 priority 150 interface vlan 30 ip address 172.16.30.2 255.255.255.0 standby 30 ip 172.16.30.1 standby 30 priority 100 interface vlan 40 ip address 172.16.40.2 255.255.255.0 standby 40 ip 172.16.40.1 standby 40 priority 100 |
| --- | --- |

Configuration pour DLS2

|  | conf t interface vlan 30 ip address 172.16.30.3 255.255.255.0 standby 30 ip 172.16.30.1 standby 30 priority 150 interface vlan 40 ip address 172.16.40.3 255.255.255.0 standby 40 ip 172.16.40.1 standby 40 priority 150 interface vlan 1 ip address 172.16.1.3 255.255.255.0 standby 1 ip 172.16.1.1 standby 1 priority 100 interface vlan 10 ip address 172.16.10.3 255.255.255.0 standby 10 ip 172.16.10.1 standby 10 priority 100 interface vlan 20 ip address 172.16.20.3 255.255.255.0 standby 20 ip 172.16.20.1 standby 20 priority 100 |
| --- | --- |

- DLS1 est en état actif pour le VLAN 1 avec une priorité de 150, ce qui est conforme à la configuration.

- DLS2 est en état standby pour le VLAN 1 et le VLAN 10, avec une priorité de 100, ce qui est également conforme à la configuration.

Ping pour verifier la connexion l

Le ping vers 172.16.30.3 depuis DLS1 affiche un taux de réussite de 60 % (3 sur 5). Cela indique une communication instable ou intermittente. En revanche, le ping vers 172.16.40.3 réussit à 100 % (5 sur 5), montrant une connectivité fiable vers cette adresse.

Le ping vers 172.16.30.3 depuis DLS2 réussit à 100 % (5 sur 5) à deux reprises. Cela confirme une connectivité stable entre DLS2 et l'adresse 172.16.30.3.

Le ping vers 172.16.30.3 depuis un hôte affiche un taux de réussite de 100 % (4 sur 4). Les temps de réponse varient entre <1 ms et 20 ms, indiquant une communication fiable avec des performances acceptables.

Le ping vers 172.16.40.3 depuis un hôte affiche également un taux de réussite de 100 % (4 sur 4). Les temps de réponse varient entre <1 ms et 92 ms, montrant une connectivité stable mais avec des délais légèrement plus élevés par moments.

# Exercice 2 : Travaux pratiques – Configuration du protocole HSRP sur des routeurs

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 (ETCD) | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/0/1 (ETCD) | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Lo1 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/A |
| R3 | G0/1 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.3 |
| PC-A | Carte réseau | 192.168.1.31 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-C | Carte réseau | 192.168.1.33 | 255.255.255.0 | 192.168.1.3 |

## Configurez les PC hôtes.

Les configurations de PC-A et PC-C ont été correctement remplies avec des adresses IP statiques, des masques de sous-réseau et des passerelles par défaut adaptés, assurant une communication fluide entre les deux machines.

## Configurez les paramètres de base pour chaque routeur.

On se rend compte qu’il non pas de route

Configuration de R1

| enable conf t router rip network 10.0.0.0 network 192.168.1.0 |  |
| --- | --- |

Configuration de R2

| enable conf t router rip network 192.168.1.0 network 10.0.0.0 network 209.165.200.0 |  |
| --- | --- |

Configuration de R3

| enable conf t router rip network 192.168.1.0 network 10.0.0.0 |  |
| --- | --- |

Après avoir configuré les routes sur R1, R2, et R3 avec le protocole RIP en ajoutant les réseaux concernés, les pings entre PC-A et PC-C fonctionnent correctement. Cela montre que le routage était le point manquant dans la configuration initiale pour permettre la communication entre les appareils sur différents réseaux.

## Configurez les paramètres de base pour chaque routeur.

La commande no ip domain-lookup sur les routeurs Cisco désactive la fonction de résolution de noms de domaine. Voici comment elle fonctionne et pourquoi elle est utile :

Fonctionnement :

- Par défaut, lorsqu’une commande incorrecte ou incomplète est saisie, le routeur tente de résoudre cette entrée comme un nom de domaine en envoyant une requête DNS (Domain Name System) pour trouver une adresse IP associée.

- Cette tentative de résolution peut prendre du temps, bloquant l’accès au terminal pendant plusieurs secondes, voire minutes.

- Désactivez la recherche DNS.

no ip domain-lookup

- Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.

Configuration R1 :

| enable conf t hostname R1 no ip domain-lookup interface gigabitEthernet 0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown interface serial 0/0/0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 clock rate 128000 no shutdown interface serial 0/0/1 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 clock rate 128000 no shutdown enable secret class line con 0 password cisco login logging synchronous line vty 0 4 password cisco login logging synchronous |  |
| --- | --- |

Configuration R3 :

| enable conf t hostname R3 no ip domain-lookup interface gigabitEthernet 0/1 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 no shutdown interface serial 0/0/1 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 clock rate 128000 no shutdown enable secret class line con 0 password cisco login logging synchronous line vty 0 4 password cisco login logging synchronous |  |
| --- | --- |

copy running-config startup-config permet de sauvegarder la configuration en cours (running-config) dans la mémoire de démarrage (startup-config). Cela garantit que les modifications sont conservées même après un redémarrage du routeur.

R1 :

R2 :

R3 :

## Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

Configuration de S1 :

| enable configure terminal no ip domain-lookup hostname S1 enable secret class interface vlan 1 ip address 192.168.1.11 255.255.255.0 no shutdown ip default-gateway 192.168.1.1 line con 0 password cisco login logging synchronous line vty 0 4 password cisco login logging synchronous |  |
| --- | --- |

Configuration de S3 :

| enable configure terminal no ip domain-lookup hostname S3 enable secret class interface vlan 1 ip address 192.168.1.13 255.255.255.0 no shutdown ip default-gateway 192.168.1.3 line con 0 password cisco login logging synchronous line vty 0 4 password cisco login logging synchronous |  |
| --- | --- |

Vérifiez la connectivité entre PC-A et PC-C :

Configurez le routage :

Vérifiez la connectivité.

PC-A

PC-C

## Configuration de la redondance au premier saut avec HSRP

Déterminez le chemin du trafic internet pour PC-A et PC-C.

- Pendant le traitement de la requête ping, déconnectez le câble Ethernet de F0/5 sur S1. Vous pouvez également désactiver l’interface S1 F0/5, ce qui revient au même.

- Quels seraient les résultats si vous répétiez les étapes 2a et 2b sur PC-C et S3 ?

La connexion se refait bien d’elle-même quand on reconnecte

Configurez le protocole HSRP sur R1 et R3.

Au cours de cette étape, vous allez configurer le protocole HSRP et remplacer l’adresse de passerelle par défaut sur PC-A, PC-C, S1 et S2 par l’adresse IP virtuelle du protocole HSRP. R1 devient le routeur actif via la configuration de la commande de priorité du protocole HSRP.

Configuration de R1

|  | configure terminal interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 192.168.1.254 standby 1 priority 150 standby 1 preempt standby 1 authentication cisco standby version 2 exit write memory |
| --- | --- |

Configuration de R3

|  | configure terminal interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 192.168.1.254 standby 1 priority 100 standby 1 preempt standby 1 authentication cisco standby version 2 exit write memory |
| --- | --- |

#### Vérifiez le protocole HSRP en exécutant la commande show standby sur R1 et R3.

- À l’aide des résultats illustrés ci-dessus, répondez aux questions suivantes :

- Quel routeur est le routeur actif ?

Le routeur actif est R1.

Justification :

- Dans la sortie de la commande show standby pour R1, il est indiqué que l’état est "Active" et que "Active router is local".

- Pour R3, l'état est "Standby" et il est précisé que "Active router is 192.168.1.1", qui correspond à R1.

La priorité configurée de 150 sur R1 est supérieure à celle de 100 sur R3, ce qui permet à R1 d’être le routeur actif.

Quelle est l’adresse MAC pour l’adresse IP virtuelle ?

L’adresse MAC virtuelle est 0000.0C9F.F001. Elle est identique pour les deux routeurs (R1 et R3) car ils font partie du même groupe HSRP.

Quelles sont l’adresse IP et la priorité du routeur en veille ?

Adresse IP du routeur en veille : 192.168.1.3 (correspondant à R3).

Priorité du routeur en veille : 100.

- Exécutez la commande show standby brief sur R1 et R3 pour afficher un récapitulatif de l’état du protocole HSRP. L’exemple de résultat est affiché ci-dessous.

Ces résultats confirment que R1 est le routeur actif avec une priorité de 150, tandis que R3 est le routeur de secours avec une priorité de 100. L'adresse IP virtuelle partagée est 192.168.1.254.

- Modifiez l’adresse de passerelle par défaut pour PC-A, PC-C, S1 et S3. Quelle adresse devez-vous utiliser ?

L’adresse de passerelle par défaut à configurer pour PC-A, PC-C, S1 et S3 est : 192.168.1.254

Cette adresse correspond à l'adresse IP virtuelle configurée avec HSRP pour assurer une redondance et une haute disponibilité du réseau.

Pour changer la passerelle par défaut sur S1 et S3, utilisez les commandes suivantes :

Vérifiez les nouveaux paramètres. Envoyez une requête ping à partir de PC-A et de PC-C vers l’adresse de bouclage de R2. Les requêtes ping ont-elles abouti ?

## Démarrez une session ping sur PC-A et rompez la connexion entre le commutateur qui est connecté au routeur HSRP actif (R1).

Dans cette capture, le ping démarre correctement depuis PC-A vers l'adresse de destination. Après avoir rompu la connexion entre le commutateur connecté au routeur HSRP actif (R1), on observe une brève interruption des réponses, indiquant une perte momentanée de paquets. Cependant, le protocole HSRP permet à R3 de prendre le relais rapidement, et le ping reprend avec succès. Cela confirme que le basculement fonctionne bien, avec seulement un micro temps d'arrêt avant que la nouvelle ligne ne prenne le relais.

Dans les deux captures, les sessions ping depuis PC-A et PC-C fonctionnent correctement. Lors de la coupure de la connexion avec le commutateur relié au routeur HSRP actif (R1), on observe un bref arrêt des réponses. Cela est dû au temps nécessaire pour que R3 prenne le relais. Après cette courte interruption, le ping reprend normalement, indiquant que le basculement HSRP fonctionne correctement.

## Vérifiez les paramètres du protocole HSRP sur R1 et R3.

Exécutez la commande show standby brief sur R1 et R3.

Quel routeur est le routeur actif ?

Le routeur actif est R3.

Justification :

- Dans la sortie de la commande show standby brief pour R3, l'état est indiqué comme "Active" avec une priorité de 100.

- Sur R1, bien que la priorité soit de 150, l'interface GigabitEthernet0/1 est passée à l’état down, empêchant R1 de rester actif.

- Lorsque l'interface de R1 est désactivée, R3 prend le relais et devient le routeur actif par défaut.

Reconnectez le câble entre le commutateur et le routeur ou activez l’interface F0/5. Quel est à présent le routeur actif ? Expliquez votre réponse.

Le routeur actif est maintenant R1.

Explication :

- Après avoir reconnecté le câble ou activé l’interface, R1 revient à l'état actif.

- La sortie de la commande show standby brief montre que R1 est en état "Active" avec une priorité de 150, supérieure à celle de R3 (100).

- Grâce à la commande preempt, R1 reprend automatiquement le rôle de routeur actif lorsqu’il revient en ligne, car sa priorité est plus élevée.

Cela garantit que le routeur avec la priorité la plus élevée assure le routage en cas de retour à la normale.

## Modifiez les priorités HSRP.

Définissez la priorité HSRP sur 200 sur R3. Quel est le routeur actif ?

| configure terminal interface GigabitEthernet0/1 standby 1 priority 200 standby 1 preempt standby 1 authentication cisco exit exit write memory |  |
| --- | --- |

Exécutez la commande permettant de définir le routeur actif sur R3 sans modifier la priorité. Quelle commande avez-vous utilisée ?

Le routeur actif est R3.

Justification :

- Après avoir configuré la priorité HSRP sur R3 à 200, celle-ci dépasse la priorité de R1 (qui est à 150).

- Le message %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1 state Standby -> Active confirme que R3 est passé de l'état "Standby" à "Active".

- La commande standby 1 preempt permet à R3 de prendre automatiquement le rôle de routeur actif dès que sa priorité devient la plus élevée.

- Pourquoi une redondance serait-elle nécessaire dans un LAN ?

La redondance dans un réseau local (LAN) est avant tout un gage de continuité de service et de fiabilité. En mettant en place des chemins de communication multiples entre les équipements et en doublant certains composants critiques, on s’assure qu’en cas de défaillance matérielle, de panne d’un lien ou même d’une maintenance planifiée, le trafic puisse automatiquement basculer vers une autre route disponible. Cette approche limite les interruptions de service, réduit les risques de perte de données et maintient la productivité des utilisateurs, ce qui est particulièrement bénéfique pour une entreprise. Par ailleurs, la redondance peut également aider à équilibrer la charge sur le réseau, améliorant ainsi la qualité du service, la disponibilité des ressources et l’efficacité globale du LAN.

## présenter vos configurations

| interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 192.168.1.254 standby 1 priority 150 standby 1 preempt standby 1 authentication cisco standby 2 ip 192.168.1.253 standby 2 priority 100 standby 2 preempt standby 2 authentication cisco | interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 192.168.1.254 standby 1 priority 100 standby 1 preempt standby 1 authentication cisco standby 2 ip 192.168.1.253 standby 2 priority 150 standby 2 preempt standby 2 authentication cisco |
| --- | --- |

## montrer que la répartition de charges est réalisée selon le mode Round Robin

Grâce à la configuration de deux groupes HSRP distincts (avec les adresses IP virtuelles 192.168.1.254 et 192.168.1.253) répartis entre R1 et R3, la répartition de charge est assurée de manière alternée. Les valeurs de priorité mises en place, dont celles de R1 (110) et de R3 (200) pour le groupe 1, permettent d’établir clairement les rôles Active et Standby. L’analyse des paquets HSRP « Hello » confirme la prise en compte de ces priorités et la bonne attribution des statuts, garantissant ainsi une continuité de service ainsi qu’un équilibre de la charge réseau entre les deux routeurs.

debug standby packets

Pour mettre fin au débogage des paquets HSRP (« standby packets ») sur un routeur Cisco, il suffit d’entrer la commande suivante en mode privilégié :

# Exercice 3 : Packet Tracer – Dépannage du protocole HSRP

Au cours de cet exercice, vous allez identifier et résoudre les problèmes relatifs au protocole HSRP sur le réseau. Vous vérifierez également que toutes les configurations HSRP respectent les exigences réseau.

Ordinateurs de bureau et portables

Sur la base des exigences réseau listées ci-dessus, vérifiez que les ordinateurs de bureau et portables peuvent accéder à www.cisco.pka.

Dépannez R1.

Utilisez des commandes show pour identifier les problèmes. Consignez et corrigez tout problème détecté sur R1.

R1 :

version 15.1 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption hostname R1 no ip cef no ipv6 cef license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX152452E3 no ip domain-lookup spanning-tree mode pvst interface GigabitEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto shutdown interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside duplex auto speed auto standby version 2 standby 11 ip 192.168.1.254 standby 11 priority 50 interface Serial0/0/0 ip address 209.165.200.226 255.255.255.252 ip nat outside interface Serial0/0/1 no ip address clock rate 2000000 shutdown interface Vlan1 no ip address shutdown ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0 ip flow-export version 9 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login end

R2 :

version 15.1 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption hostname R2 no ip cef no ipv6 cef license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524V236 no ip domain-lookup spanning-tree mode pvst interface GigabitEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto shutdown interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ip nat inside duplex auto speed auto shutdown standby version 2 standby 111 ip 192.168.1.254 interface Serial0/0/0 no ip address ip nat outside clock rate 2000000 shutdown interface Serial0/0/1 ip address 209.165.200.230 255.255.255.252 ip nat outside interface Vlan1 no ip address shutdown ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 ip flow-export version 9 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 no cdp run line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login end

Réactivez l’interface G0/1 sur R2.

Dépannez R2.

Utilisez des commandes show pour identifier d’éventuels problèmes. Consignez et corrigez tout problème détecté sur R2.

version 15.1 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption hostname R2 no ip cef no ipv6 cef license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524V236 no ip domain-lookup spanning-tree mode pvst interface GigabitEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto shutdown interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ip nat inside duplex auto speed auto standby version 2 standby 111 ip 192.168.1.254 interface Serial0/0/0 no ip address ip nat outside clock rate 2000000 shutdown interface Serial0/0/1 ip address 209.165.200.230 255.255.255.252 ip nat outside interface Vlan1 no ip address shutdown ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 ip flow-export version 9 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 no cdp run line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login end

En comparant la configuration de R2 avec celle de R1, on constate un problème de cohérence au niveau de la configuration HSRP. Sur R1, le groupe HSRP utilisé est le groupe 11, tandis que sur R2, c’est le groupe 111 qui est configuré. Pour que les deux routeurs participent correctement au même groupe de redondance, ils doivent utiliser le même numéro de groupe HSRP et la même adresse IP virtuelle. Cette incohérence empêche R2 de prendre part au fonctionnement normal du groupe HSRP et, par conséquent, d’assurer la redondance attendue.

Commande de vérification :

- show standby sur R2 pour vérifier le groupe HSRP actuel et l’état du routeur dans ce groupe.

Correction recommandée :
Modifier la configuration HSRP sur R2 afin d’utiliser le groupe 11 au lieu de 111, et s’assurer que l’adresse IP virtuelle est identique à celle de R1. Par exemple :

configure terminal

interface GigabitEthernet0/1

no standby 111 ip 192.168.1.254

standby 11 ip 192.168.1.254

end

write memory

Après cette correction, R2 fera partie du même groupe HSRP que R1, permettra le basculement correct en cas de défaillance et contribuera à la redondance attendue.

Comme le montre la sortie de la commande show standby sur R2, le routeur est actuellement « Active » pour le groupe HSRP 111, avec une adresse IP virtuelle 192.168.1.254. Le problème, comme identifié précédemment, est que ce groupe 111 ne correspond pas à celui utilisé par R1, qui est le groupe 11. Cette incohérence empêche l’établissement correct de la redondance HSRP entre R1 et R2.

Après cette modification, R2 fera partie du même groupe HSRP que R1 et pourra ainsi participer correctement à la redondance du réseau, assurant le basculement automatique en cas de défaillance de l’un des routeurs.

Après avoir corrigé le groupe HSRP sur R2 pour qu’il corresponde à celui de R1, la redondance est désormais opérationnelle. Le trafic bascule correctement en cas de défaillance, et les postes clients peuvent accéder sans interruption à la ressource distante. Le bon fonctionnement visible dans le navigateur depuis PC0 et Laptop0 confirme que la configuration HSRP est à présent cohérente et efficace.

#### Vérifiez la connectivité.

Puis :

# Exercice 4 :Etherrchannel avancé

## SW1 Configuration de Port-Channel 1 avec PAgP

interface FastEthernet0/1 channel-group 1 mode desirable switchport mode dynamic desirable interface FastEthernet0/2 channel-group 1 mode desirable switchport mode dynamic desirable interface FastEthernet0/3 channel-group 1 mode desirable switchport mode dynamic desirable interface FastEthernet0/5 channel-group 2 mode active switchport trunk native vlan 2 interface FastEthernet0/6 channel-group 2 mode active switchport trunk native vlan 2 interface FastEthernet0/7 channel-group 2 mode active switchport trunk native vlan 2 interface Port-channel 1 switchport mode dynamic desirable interface Port-channel 2 switchport trunk native vlan 2 spanning-tree vlan 1 root primary

SW2 :

interface FastEthernet0/1 channel-group 1 mode auto interface FastEthernet0/2 channel-group 1 mode auto interface FastEthernet0/3 channel-group 1 mode auto interface FastEthernet0/8 channel-group 3 mode on switchport trunk native vlan 3 switchport mode trunk interface FastEthernet0/9 channel-group 3 mode on switchport trunk native vlan 3 switchport mode trunk interface FastEthernet0/10 channel-group 3 mode on switchport trunk native vlan 3 switchport mode trunk interface Port-channel 3 switchport trunk native vlan 3 spanning-tree vlan 2 root primary

SW3 :

interface FastEthernet0/5 channel-group 2 mode passive switchport trunk native vlan 2 switchport mode dynamic desirable interface FastEthernet0/6 channel-group 2 mode passive switchport trunk native vlan 2 switchport mode dynamic desirable interface FastEthernet0/7 channel-group 2 mode passive switchport trunk native vlan 2 switchport mode dynamic desirable interface FastEthernet0/8 channel-group 3 mode on switchport trunk native vlan 3 switchport mode trunk interface FastEthernet0/9 channel-group 3 mode on switchport trunk native vlan 3 switchport mode trunk interface FastEthernet0/10 channel-group 3 mode on switchport trunk native vlan 3 switchport mode trunk interface Port-channel 2 switchport trunk native vlan 2 interface Port-channel 3 switchport trunk native vlan 3 spanning-tree vlan 3 root primary

Cette configuration complète rassemble toutes les commandes nécessaires pour SW1, SW2, et SW3 avec l’agrégation de liens (PAgP, LACP, et mode on), le paramétrage des trunks et des VLANs natifs, ainsi que la configuration de STP pour désigner le root bridge pour chaque VLAN.

## Vérifions le trunking :

SW1 :

Do show int trunk

SW2 :

Do show int trunk

SW3 :

Do show int trunk

## Vérifions le fonctionnement de l'EtherChannel :

S1

Show etherchanel summary

S2

Show etherchanel summary

S3

Show etherchanel summary

Montrer en quoi ce réseau fonctionne et illustre Etherchannel (protocole, pannes….)

Vérification de la formation des EtherChannels

S1 :

S2 :

S3 :

Vérification des trunks et VLAN natifs

S1

S2

S3

Puisque l’EtherChannel permet la tolérance aux pannes, nous allons tester la résilience en cas de panne physique.

Nous avons désactivé les interfaces FastEthernet0/2 et FastEthernet0/3 de S1 en utilisant la commande shutdown. Cela simule une panne physique de ces liaisons.

Nous observons le résultat du ping depuis PC1 vers l'adresse 10.0.0.1. Malgré la désactivation des interfaces sur S1, les pings fonctionnent toujours correctement.

Dans cette simulation, après avoir coupé toutes les interfaces de l'EtherChannel, la connexion est complètement interrompue, comme le montrent les pings échoués depuis PC1 vers 10.0.0.1.

Explication :

- Lorsque toutes les interfaces de l'EtherChannel sont désactivées, il n'y a plus de chemin alternatif disponible pour le trafic.

- Cela est normal compte tenu de notre configuration actuelle, qui repose uniquement sur ces interfaces pour la redondance. Sans elles, le réseau ne peut pas rediriger le trafic.

Pour éviter cela, il faudrait ajouter des chemins redondants supplémentaires ou configurer des liaisons alternatives pour garantir une tolérance aux pannes complète.

Les résultats de la commande show spanning-tree vlan 1 sur S2 (à gauche) et S1 (à droite). S1 est le root bridge pour le VLAN 1, comme l'indiquent son adresse MAC 0040.94A1.DECD et sa priorité de 24577. Sur S2, le chemin principal vers le root bridge passe par Port-channel 1 (Po1), qui est en état Root FWD avec un coût de 9, tandis que Port-channel 3 (Po3) est en état Altn BLK pour éviter une boucle. Les autres interfaces sur S1 et S2 sont en mode Desg FWD, ce qui signifie qu'elles transmettent le trafic normalement. Cela confirme que le Spanning Tree Protocol (STP) fonctionne correctement pour garantir la redondance et éviter les boucles dans le réseau.

Scenario

Nous avons mis en place une infrastructure réseau robuste en utilisant des mécanismes de redondance et d'agrégation de liens avec EtherChannel (PAgP, LACP et mode statique) pour assurer une meilleure résilience face aux pannes physiques. Grâce à l’utilisation du Spanning Tree Protocol (STP), nous avons évité les boucles réseau tout en optimisant le trafic avec des root bridges désignés pour chaque VLAN. Cette configuration garantit une continuité de service et une tolérance aux pannes, permettant au réseau de s'adapter dynamiquement en cas de défaillance de liens. Ainsi, nous avons créé un environnement réseau fiable, résilient et performant, illustrant l'importance des bonnes pratiques de redondance dans une architecture LAN.

# SD-WAN

La première capture illustre une infrastructure réseau utilisant un appliance Cisco Meraki pour la gestion centralisée des dispositifs de sécurité et de connectivité. Cisco Meraki permet de gérer les pare-feu, les switches et les points d’accès via une interface cloud centralisée accessible à l’URL https://dashboard.meraki.com. Dans cette configuration, les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des règles de pare-feu, configurer des politiques de sécurité et surveiller le trafic réseau en temps réel.

Le réseau comprend plusieurs PC connectés à l'appliance Meraki et un serveur Meraki. Les adresses IP attribuées montrent une segmentation claire du réseau. Le rôle de l'appliance est de filtrer le trafic et d'appliquer des politiques de sécurité en fonction des besoins, assurant une protection efficace contre les menaces et le contrôle des flux de données.

La deuxième capture montre l'interface de gestion du pare-feu Cisco Meraki via le tableau de bord cloud. Une règle de pare-feu sortante a été ajoutée pour bloquer le trafic ICMP (ping) vers l’adresse 1.1.1.3. La configuration de cette règle inclut :

- Policy : Deny (Bloquer)

- Protocol : TCP (bien que pour un blocage ICMP, il aurait été préférable d’utiliser ICMP directement)

- Source : 1.1.1.3

- Destination : Toutes adresses (*)

Cependant, sur Packet Tracer, Cisco Meraki ne fonctionne pas réellement. Son utilisation est purement visuelle et simulationnelle, mais aucune action ou traitement réel ne se produit dans le réseau simulé.

Multilayer Switch0

version 12.2(37)SE1 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption hostname Switch spanning-tree mode pvst interface FastEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface FastEthernet0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface FastEthernet0/3 interface FastEthernet0/4 interface FastEthernet0/5 interface FastEthernet0/6 interface FastEthernet0/7 interface FastEthernet0/8 interface FastEthernet0/9 interface FastEthernet0/10 interface FastEthernet0/11 interface FastEthernet0/12 interface FastEthernet0/13 interface FastEthernet0/14 interface FastEthernet0/15 interface FastEthernet0/16 interface FastEthernet0/17 interface FastEthernet0/18 interface FastEthernet0/19 interface FastEthernet0/20 interface FastEthernet0/21 interface FastEthernet0/22 interface FastEthernet0/23 interface FastEthernet0/24 interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode access interface GigabitEthernet0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface Vlan1 no ip address ip classless ip flow-export version 9 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login end

Configuration des radius :

Radius 1:

Je configure le serveur RADIUS en activant le service et en précisant le port RADIUS (1645). Je saisis ensuite le nom du client (ex. “wlc”) et son adresse IP, ainsi qu’un secret partagé. Cela permet d’authentifier de manière sécurisée la borne WLAN ou le contrôleur WLAN qui se connectera au serveur. Je définis également un compte utilisateur avec nom et mot de passe afin que le serveur puisse valider les identifiants lors de la connexion Wi-Fi.

Radius 2:

Ici, je configure un second serveur RADIUS ou un autre profil similaire. Je vérifie que le service est actif, le port correct, et j’ajoute un client avec une clé secrète. L’objectif est de garantir l’authentification des utilisateurs et la cohérence de la sécurité du réseau sans fil, en ayant éventuellement un second serveur pour assurer la redondance ou un domaine d’authentification différent.

Je me trouve sur le contrôleur WLAN et j’associe des points d’accès à des groupes AP, ainsi que des SSID à ces groupes. Je coche les cases pour inclure les réseaux sans fil (wlan1, wlan2) dans le groupe par défaut. Cela me permet de regrouper et de déployer facilement plusieurs SSID sur les points d’accès sélectionnés et d’assurer une gestion cohérente des réseaux Wi-Fi.

Je renseigne la configuration IP du contrôleur WLAN, incluant l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS. Cela garantit que le contrôleur est correctement positionné sur le réseau, peut communiquer avec les autres équipements (comme le serveur RADIUS) et fournir les services de gestion aux bornes Wi-Fi.

Je configure un réseau sans fil (wlan1) avec le SSID correspondant, en choisissant la méthode d’authentification (WPA2) et en indiquant l’adresse IP du serveur RADIUS ainsi que le secret partagé. Le choix de WPA2 et l’utilisation du RADIUS renforcent la sécurité de l’authentification et du chiffrement des données, assurant un accès Wi-Fi fiable et protégé.

# Conclusion :

L’adoption de l’EtherChannel et du protocole HSRP dans le cadre d’une architecture réseau professionnelle apporte une réelle valeur ajoutée en termes de disponibilité et de performance. En conjuguant agrégation des liens, équilibrage de charge et redondance, ces technologies garantissent une continuité de service même en présence de pannes ou d’interventions de maintenance. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience optimale, tandis que l’entreprise préserve la fluidité de ses opérations et limite les risques liés aux interruptions de réseau.

# Source :

  Configuration de l'EtherChannel sur les commutateurs Cisco avec LACP et PAgP : Cet article offre une explication détaillée sur la configuration de l'EtherChannel en utilisant les protocoles LACP et PAgP sur les commutateurs Cisco. Il couvre les avantages de l'EtherChannel, les scénarios d'utilisation, ainsi que des exemples de configuration.

Réseau Formations

  Configuration des EtherChannels - Cisco : Cette documentation officielle de Cisco fournit des instructions complètes sur la configuration des EtherChannels, y compris l'utilisation des protocoles PAgP et LACP, les directives de configuration et les considérations relatives au Spanning Tree Protocol.

Cisco

  EtherChannel sous Cisco avec LACP : Cet article explique comment configurer l'EtherChannel en utilisant le protocole LACP sur les commutateurs Cisco. Il aborde les modes de LACP, la configuration des VLANs autorisés et natifs, ainsi que des commandes pour vérifier l'état de l'EtherChannel.

IT Connect

  Configuration de l'EtherChannel LACP sur un commutateur Cisco IOS : Ce guide pratique montre les étapes pour configurer un EtherChannel en utilisant LACP sur un commutateur Cisco IOS, avec des exemples de configuration et des explications sur les modes actif et passif de LACP.

Must Be Geek

  EtherChannel - Wikipédia : Cette page offre une vue d'ensemble de la technologie EtherChannel, y compris son historique, ses avantages, ses limitations et ses composants. Elle compare également EtherChannel avec la norme IEEE 802.3ad.

Wikipédia

https://cisco.goffinet.org/ccna/redondance-de-liens/cisco-etherchannel-configuration-

verification-depannage/#:~:text=EtherChannel%20(IEEE%20802.3ad)%20est,en%20un%20seul%20lien%20logique.